Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

Университет ИТМО

Дисциплина: Компьютерные сети
Лабораторная работа 1

Выполнил:
Кузнецов Максим Александрович

Группа: P33131

Преподаватель:
Тропченко Андрей Александрович

2023 г.

Санкт-Петербург

Цель работы

- Изучение методов физического кодирования.

- Изучение методов логического кодирования.

- Проведение сравнительного анализа используемых способов кодирования для выявления их достоинств и недостатков.

- Определение наилучшего способа кодирования для передачи исходного сообщения.

Этап 1. Формирование сообщения

Исходное сообщение: Кузнецов М.А.

В шестнадцатеричном коде: CAF3E7EDE5F6EEE220CC2EC02E

В двоичном коде: 11001010 11110011 11100111 11101101 11100101 11110110 11101110 11100010 00100000 11001100 00101110 11000000 00101110

Длина сообщения: 13 байт (104 бит)

Пропускная способность канала связи (C): 1 Гбит/c

Этап 2. Физическое кодирование исходного сообщения

M2 - манчестерский код

Верхняя граница частот: T=t, t=1C → fв=1T=C=1000 МГц

Нижняя граница частот: T=2t → fн=С2=500 МГц

Середина спектра: f1/2=(fн +fв)/2=750 МГц

Средняя частота: fср= (118*f0 + 90 *f0/2)/ 208 = 783.6 МГц

Ширина спектра сигнала: S=fв-fн=500 МГц

Полоса пропускания: F=500 МГц

DIF_M2 - дифференциальный манчестерский код

Верхняя граница частот: T=t, t=1C → fв=1T=C=1000 МГц

Нижняя граница частот: T=2t → fн=С2=500 МГц

Середина спектра: f1/2=(fн +fв)/2=750 МГц

Средняя частота: fср=(94*f0 + 2*57 *f0/2)/ 208 = 725.9 МГц

Ширина спектра сигнала: S=fв-fн=500 МГц

Полоса пропускания: F=500 МГц

NRZ - потенциальный код без возврата к нулю

Верхняя граница частот: T=2t, t=1C → fв=1T=C/2=500 МГц

Нижняя граница частот: T=16t → fн=С16=62.5 МГц

Середина спектра: f1/2=(fн +fв)/2= 281.25 МГц

Средняя частота: fср=(20*f0/1 + 22*f0/2 + 21*f0/3 + 12*f0/4 + 15*f0/5 + 6*f0/6 + 8*f0/8)/104 = 221.1 МГц

Ширина спектра сигнала: S=fв-fн=437.5 МГц

Полоса пропускания: F=438  МГц

RZ - биполярный импульсный код

Верхняя граница частот: T=t, t=1C → fв=1T=C=1000 МГц

Нижняя граница частот: T=2t → fн=С2=500 МГц

Середина спектра: f1/2=(fн +fв)/2=750 МГц

Средняя частота: fср=(173*f0 + 7*f0/2.5)/180 = 976.6МГц

Ширина спектра сигнала: S=fв-fн=500 МГц

Полоса пропускания: F=500 МГц

AMI - биполярное кодирование с чередующейся инверсией

Верхняя граница частот: T=2t, t=1C → fв=1T=C/2=500 МГц

Нижняя граница частот: T=16t → fн=С16=62.5 МГц

Середина спектра: f1/2=(fн +fв)/2=281.25 МГц

Средняя частота: fср=(71*f0/1 + 10*f0/2 + 6*f0/3 + 4*f0/4 + 5*f0/5 + 8*f0/8)/104 = 389.4  МГц

Ширина спектра сигнала: S=fв-fн=437.5 МГц

Полоса пропускания: F=438  МГц

Сравнительный анализ

| Метод кодирования | Спектр сигнала (МГц) | Самосинхронизация | Постоянная составляющая | Обнаружение ошибок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | 500 | есть | нет | есть |
| DIF_M2 | 500 | есть | нет | есть |
| NRZ | 437.5 | нет | есть | нет |
| RZ | 500 | есть | нет | есть |
| AMI | 437.5 | нет | есть | есть |

Лучшими способами кодирования являются M2 и DIF_M2, так как:

- они обеспечивают отсутствие постоянной составляющей –> наиболее качественная передача сигнала;

- данные способы кодирования обладают самосинхронизацией и механизмом обнаружения ошибок.

- M2 и DIF_M2 необходимо всего 2 уровня сигнала.

Этап 3. Логическое (избыточное) кодирование исходного сообщения - (4B/5B)

В двоичном коде: 11010101 10111011 01011110 00111111 10011011 11100010 11111010 11101110 01110011 10010100 10100111 10110101 10101010 01110011 01011110 10100111 00

В шестнадцатеричном коде: 35 6E D7 8F E6 F8 BE BB 9C E5 29 ED 6A 9C D7 A9 C

Длина сообщения: 16.25 байт (130 бит)

Избыточность: 25%

AMI

Верхняя граница частот: T=2t, t=1C → fв=1T=C/2=500 МГц

Нижняя граница частот: T=t/3 → fн=С3= 166.(6)МГц

Середина спектра: f1/2=fн +fв2=333,5 МГц

Средняя частота: fср=(29fв+3fв/3)/32=437,5 МГц

Ширина спектра сигнала: S=fв-fн=333 МГц

Полоса пропускания: F=333 МГц

Этап 4. Скремблирование исходного сообщения

Bi=Ai⊕Bi-3⊕Bi-5

Исходное сообщение: 11001010 11110011 11100111 11101101

B1=A1=1

B2=A2=1

B3=A3=0

B4=A4⊕B1=0⊕1=1

B5=A5⊕B2=1⊕1=0

B6=A6⊕B3⊕B1=0⊕0⊕1=1

B7=A7⊕B4⊕B2=1⊕1⊕1=1

B8=A8⊕B5⊕B3=0⊕0⊕0=0

B9=A9⊕B6⊕B4=1⊕1⊕1=1

B10=A10⊕B7⊕B5=1⊕1⊕0=0

B11=A11⊕B8⊕B6=1⊕0⊕1=0

B12=A12⊕B9⊕B7=1⊕1⊕1=1

B13=A13⊕B10⊕B8=0⊕0⊕0=0

B14=A14⊕B11⊕B9=0⊕0⊕1=1

B15=A15⊕B12⊕B10=1⊕1⊕0=0

B16=A16⊕B13⊕B11=1⊕0⊕0=1

B17=A17⊕B14⊕B12=1⊕1⊕1=1

B18=A18⊕B15⊕B13=1⊕0⊕0=1

B19=A19⊕B16⊕B14=1⊕1⊕1=1

B20=A20⊕B17⊕B15=0⊕1⊕0=1

B21=A21⊕B18⊕B16=0⊕1⊕1=0

B22=A22⊕B19⊕B17=1⊕1⊕1=1

B23=A23⊕B20⊕B18=1⊕1⊕1=1

B24=A24⊕B21⊕B19=1⊕0⊕1=0

B25=A25⊕B22⊕B20=1⊕1⊕1=1

B26=A26⊕B23⊕B21=1⊕1⊕0=0

B27=A27⊕B24⊕B22=1⊕0⊕1=0

B28=A28⊕B25⊕B23=0⊕1⊕1=0

B29=A29⊕B26⊕B24=1⊕0⊕0=1

B30=A30⊕B27⊕B25=1⊕0⊕1=0

B31=A31⊕B28⊕B26=0⊕0⊕0=0

B32=A32⊕B29⊕B27=1⊕1⊕0=0
Получившееся сообщение: 1101 0110 1001 0101 1111 0110 1000 1000

В шестнадцатеричном коде: D6 95 F6 88

Длина сообщения: 4 байт (32 бита)

Максимальное количество повторяющихся символов: 5

AMI

Верхняя граница частот: T=2t, t=1C → fв=1T=C/2=500 МГц

Нижняя граница частот: T=3t → fн=С3=166.(6) МГц

Середина спектра: f1/2=(fн +fв)/2=333.5 МГц

Средняя частота: fср=(24fв+2fв/2+6fв/3)/32=421.8 МГц

Ширина спектра сигнала: S=fв-fн=333 МГц

Полоса пропускания: F=333 МГц

Сравнительный анализ (логическое кодирование)

| Метод кодирования | Полезная пропускная способность | Спектр | Синхронизация | Обнаружение ошибок | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Избыточное 4B/5B | Уменьшается | Уменьшается | Есть | Есть | Простая |
| Скремблирование | Сохраняется | Зависит | Нет | Нет | Доп. затраты |

Наилучший способ логического кодирования – избыточное, потому что:

- Возможность синхронизации

- Сужение спектра

- Обнаружение ошибок

- Простой

Вывод

В ходе выполнения данного задания я:

- познакомился с разными методами физического и логического кодирования сообщений, проанализировал достоинства и недостатки каждого.

- у каждого свои достоинства и недостатки, мы же пытаемся в зависимости от исходных данных и условий выбрать оптимальный. В моем случае таковым являются M2 и DIF_M2.

- убедился в эффективности избыточного кодирования