УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Направление подготовки 09.03.04 Программная инженерия

Дисциплина «Компьютерные сети»

Лабораторная работа №5

Студент

Кузнецов М. А.

P33131

Преподаватель

Тропченко А. А.

Санкт-Петербург, 2023 г.

Оглавление

Цель работы	2

Этап 1. Анализ трафика утилиты ping	2

Анализ полученных пакетов	2

График	3

Этап 2. Анализ трафика утилиты tracert	4

Этап 3. Анализ HTTP-трафика	5

Этап 4. Анализ DNS трафика	6

Этап 4. Анализ ARP трафика	7

Этап 6. Анализ утилиты nslookup	8

Вывод по лабораторной работе	10

Цель работы

Изучить структуру протокольных блоков данных, анализируя реальный трафик на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark

Используемый веб-сайт: https://maxkuznetsov.space

Этап 1. Анализ трафика утилиты ping

ping -l 1400 maxkuznetsov.space

Анализ полученных пакетов

- Имеет ли место фрагментация исходного пакета? Какое поле на это указывает? Да, имеет. Флаг More Fragments как раз указывает на наличие фрагментации исходного пакета.

- Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным? Для промежуточных пакетов поле MF=1, для последнего MF=0

- Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов? Ping передает данные по 32 байта, так что фрагментации для них нет, т.е. 0 фрагментов

График

- Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping? Для изменения TTL нужно добавить ключ -i, его аргументом является срок жизни пакета в миллисекундах

- Что содержится в поле данных пакета ping? Символы английского алфавита.

Этап 2. Анализ трафика утилиты tracert

- Сколько байт содержится в заголовке IP? Сколько байта содержится в поле данных? Заголовок: 20 байт, данные: 64.

- Как и почему изменяется поле TTL в следующих друг за другом ICMP пакетах tracert?  Утилита отправляет первый пакет с TTL равным 1, и увеличивает значение на 1 для каждого последующего отправляемого пока назначение не ответит или пока не будет достигнуто максимальное значение.

- Чем отличаются ICMP пакеты, генерируемые утилитой tracert, от ICMP пакетов, генерируемых утилитой ping? В поле данных у tracert содержатся нули.

- Чем отличаются полученные пакеты ICMP reply от ICMP error и зачем нужны оба этих типа ответов? Пакеты ICMP reply указывают на получение нового ответного сообщения. Пакеты ICMP error указывают на то, что произошла ошибка. Они используются, чтобы различать причину истечения TTL.

- Что изменится в работе tracert, если убрать ключ -d? Какой дополнительный трафик при этом будет генерироваться? Будут также слаться DNS запросы, чтобы разрешить IP-адреса в доменные имена

Этап 3. Анализ HTTP-трафика

- Сначала получаем гипертекст на запрошенном сайте

- Поочередно получаем необходимые в html тексте скрипты js

- Поочередно получаем необходимые картинки для отображения содержимого сайта

- При вторичном запросе-обновлении получаем код ответа 304 “Not modified”, т. к. содержимое страницы не менялось

Этап 4. Анализ DNS трафика

- Почему адрес, на который отправлен DNS-запрос, не совпадает с

адресом посещаемого сайта? Так как кэш был очищен, то необходимо получить DNS запрашиваемого сайта у провайдеров.

- Какие бывают типы DNS-запросов? Типы DNS-запросов:

- Итеративный (прямой). Преобразование домена в IP адрес

- Рекурсивный. Получает доменное имя и принимает IP-адрес, dns-сервер может обращаться к другим серверам

- Обратный. Сервер получает IP, должен вернуть доменное имя.

- В какой ситуации нужно выполнять независимые DNS-запросы для получения содержащихся на сайте изображений?
Выполнять дополнительные DNS запросы необходимо, когда картинки лежат на другом доменном имени, а не на том же хосте

Этап 4. Анализ ARP трафика

- Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARP протокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они

идентифицируют?

- 08:00:27:3a:9d:ff- MAC-адрес нашего устройства

- 00:00:00:00:00:00 - MAC заполнитель, пока не будет получен реальный адрес

- 52:54:00:12:35:02 - MAC-адрес маршрутизатора

- Какие МАС-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах и что означают эти адреса? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют? Те же самые, что и в первом пункте

- Для чего ARP-запрос содержит IP-адрес источника? IP адрес содержится в запросе по следующим причинам:

Во-первых, этот адрес нужен для заполнения ARP-таблицы.

Во-вторых, чтобы можно был сразу ответить на запрос, не отправляя ответный запрос

Этап 6. Анализ утилиты nslookup

- Чем различается трасса трафика в п.2 и п.4, указанных выше? Различия:

  - При запуске п.2 ищется IPv6 Address

  - При запуске п.4 ищется Name Server

- Что содержится в поле «Answers» DNS-ответа? В зависимости от типа запроса поле может содержать:

  - IPv4 адрес (для типа A)

  - IPv6 адрес (для типа AAAA)

  - Доменное имя сервера (для типа NS)

  - MX (для почты)

- Каковы имена серверов, возвращающих авторитативный (authoritative) отклик? Серверов, возвращающих авторитативный отклик, нет. Авторитативный отклик возвращают серверы, которые являются ответственными за зону, в которой описана информация, необходимая DNS клиенту.

Этап 7. Анализ FTP трафика

- Сколько байт данных содержится в пакете FTP-DATA?

Размер может быть любым, но не больше MTU. В данном случае 409 байт.

- Как выбирается порт транспортного уровня, который используется для передачи FTP-пакетов?

Для потока управления на сервере используется порт 21. Для передачи данных используется порт 20, если передача идет в активном режиме, либо с любого порта клиента к любому порту сервера в пассивном режиме.

- Чем отличаются пакеты FTP от FTP-DATA?

FTP используется для выполнения команд (request/response), а FTP-DATA работает с файлами.

Вывод по лабораторной работе

Во время выполнения лабораторной работы мы познакомились с работой различных протоколов передачи данных, проанализировали переданные пакеты с помощью программы Wireshark и протестировали соединения через разные утилиты.